Специфікація на непосилені(євро) піддони розміром

1200х800х144, що були у вжитку

- Загальні вимоги до якості

  - Загальна конструкція піддону повинна відвідати ГОСТ 9557-87  та кресленню (див. Додаток 1 )

  - Матеріал піддону – хвойні та листові породи деревини.  Шашки повинні бути виготовлені з цілого шматка деревини

1.3Вантажопідйомність піддону повинна складати не менше 1,5т

1.4 Піддони повинні відповідати параметрам вказаним в Таб. 1

1.5 Параметри, які не описані в Таб. 1  згідно  ГОСТ 9557-87.

1.6  Постачальник повинен постачати піддони у відповідності з чинним законодавством України, а саме Закону України «Про карантин рослин» та затвердженим фітосанітарним правилам ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу  (Наказ № 731 зі змінами) , та іншим нормативним документам , що розповсюджуються на даний вид пакувального матеріалу (в даному випадку дерев’яний піддон) та мати відповідне маркування (див. п.2 ) .

Таблиця 1

|  | Параметри непосилений(євро) піддон |
| --- | --- |
|  | Довжина піддону, 1200+8/-5мм |
|  | Ширина піддону 800+8/-5мм |
|  | Висота 144+7/-5 мм ∆ висоти не більше 6мм (перепад висоти в протилежних точках) |
|  | Допускається відстань між дошками настилу менше 6см |
|  | Всі д піддону (дошки, шашки) надійно закріплені, не хитаються Дошка настилу із шашкою з’єднані гвинтовими цвяхами по 3шт на кожному кріпленні в шаховому порядку |
|  | Заглиблення голівок забитих цвяхів повинно бути1-1.5мм Не попускаються: криво забиті цвяхи, виступ голівок цвяхів за поверхню настилу дошки . |
|  | Крайні дошки основи в місцях вводу вил повинні мати фаски між шашками 45°, кути піддона зрізані під кутом 45° на 1,5-2см з кожної сторони Не допускається гострий не зрізаний кут шашки . |
|  | Не допускається : - обзол «настилом назовні»; - гострий обзол (сторона дошки або шашки по всій ширині має округлу форму); - кора Допускається: - обзол на дошці з одного боку або сумарно з обох боків не більше 3см в поперечному направленні дошки - обзол шашки 2 см з одного боку |
|  | Не допускається відсутність деталі, деформовані дошки настилу /основи |
|  | Не допускаються : - тріщини і розколи в поперечному напрямку дошки - тріщини що порушують цілісність кріплення; Допускаються : - Тріщини, що утворились при збірці , розкол від цвяха , вздовж волокон не більше 20см 20см - тріщини в шашках не більше ½ висоти шашки (4 см) в поперечному напрямку волокон 4см Напрямок волокон Напрямок волокон 4см Допускаються глибокі тріщини вздовж волокон через всю дошку, якщо не порушують цілісність деталі та кріплення, надійно закріплені цвяхами (напр. внаслідок природньої усушки). |
|  | Не допускається розкачування піддонів в стопі 20шт.* * Дефектом вважається якщо виявлено піддон з ∆ висоти більше 6мм |
|  | Не допускаються: мокрі, гнилі, трухляві дошки/шашки з ознаками руйнування деревини, нарости цвілі/плісняви на поверхні деталей, наявність живих комах/шкідників Колір піддону повинен бути від «білого» до «сірого». Допускається залишковий окрас (заболонь) деревини «посиніння/посіріння», попрілості у вигляді зміни кольору деревини, що не впливають на міцність деталі Приклад: |
|  | Допускаються сучки, що зрослись та не більше 5 см |
|  | Не допускається якщо в маркуванні знаку про фумігацію не можливо прочитати букви/цифри, що ідентифікують постачальника та код обробки. |
|  | Не допускається : Забруднення технічного походження та хімічними речовинами (смола, цемент, вапно, масло ін) Значні забруднення природнього/органічного походження (земля, глина, пісок ін) Стійкий не типовий запах (розчинники, продукти розпаду/життедіяльності ін) |

- Маркування

Маркування  наноситься шляхом випалювання, розташовано на видному місці з двох протилежних боків по стороні 1200мм:

Піддон 800х1200мм  для внутрішнього  ринку має маркування:

| * |  |  |  | «Знак постачальника » |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* - Умовний знак, який засвідчує те, що дерев’яні  матеріали були піддані затвердженим заходам. Де, UA - код країни;00000 - індивідуальний код особи, яка здійснює господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу; YY- код обробки

Додатково може бути  умовний  знак відповідності EUR або  EPAL . Знаки не  є обов’язкові , або тільки  по спеціальному замовленню.

У випадку якщо постачальник піддонів(виробник) та організація , що піддає піддони затвердженим заходам (фумігація/термообробка) є однією і тією ж особою , в такому випадку “знак постачальника ” наносити не обов’язково

- Умови приймання партії піддонів

  - Партія піддонів приймається на основі вхідного контролю:

- Об’єм вибірки згідно ГОСТ 9557-87;

- Якість піддонів у вибірці оцінюється на відповідність вимогам, параметрам якості даної специфікації. Допустимий рівень дефектів – не більше 5% (напр. 1 піддон з вибірки 20шт ). Виключення вимоги на відповідність фітосанітарним заходам – дефекти не допускаються .

3.2 У випадку, якщо Замовник приймає рішення про повернення поставки, Постачальник зобов`язаний забрати  партію у всьому об`ємі транспортним засобом, яким було здійснено поставку безпосередньо в день здійснення поставки.

3.3 Приклади недопустимих піддонів :

| Руйнування дошки настилу по ширині/довжині. | Відсутність одної або більше дошок. |
| --- | --- |
| Розкол дошок по всій довжині. | Зазори між дошками, більше розмірів упаковки. |
| Поддони із зруйнованими шашками, розхитаними шашками, відсутність шашок. Цвяхи, що віступають, криво забиті |  |

Додаток 1

Піддон непосилений 1200х800х144