Специфікаця

Самоклеюча етикетка

Етикетка самоклейка (далі – етикетка) призначена для етикетування продукції з пивом і напоями в КЕГ-тарі різної місткості на автоматичних лініях розливу.

При контролі фізичних параметрів,  виміряні значення (розміри, товщина і т.д.) порівнюються з допусками, що наведені нижче в Технічних вимогах. Специфікації та допусках на етикетку.

Етикетки виготовляють в рулонах з паперу, плівки поліпропіленової, плівки поліетиленової і комбінованих матеріалів, способом флексографічного друку, в тому числі комбінованим способом (флексографічний друк із застосуванням трафаретного або/чи офсетного друку), призначені для використання в харчовій промисловості.

# Допускається до використання матеріал інших марок, в тому числі, згідно затверджених в установленому Законом України порядку технічних умов (ТУ), при умові дотримання  вимог показників якості, проведення тестів та отримання погодження з боку Замовника, в будь-якому випадку готова етикетка має відповідати Технічним вимогам. Специфікації та допускам та Технічним умовам виробника на готову етикетку.

В процесі виробництва, вихідному і вхідному контролі контролюється ряд параметрів сировини і готової етикетки, які описані нижче в Технічних вимогах. Специфікації та допусках, а також у ДСТУ і ГОСТах, що регламентують методичну базу при контролі сировини і готового виробу.

1.Технічні вимоги. Специфікація та допуски. Таблиця №1

| № | ##### Показники | Значення |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній вигляд етикетки (друк)* | Згідно затвердженого дизайну та кольорового стандарту |
| 2 | # Матеріал (рекомендований)** | - папір марок “Fasson” (Німеччина), “Herma” (Німеччина), “Raflatac” (Фінляндія); - поліетилен марок “Fasson” (Німеччина), “Intercoat” (Німеччина); - поліпропілен марок “Fasson” (Люксембург), “Intercoat” (Німеччина), “Raflatac” (Фінляндія); - термопапір марок “Fasson” (Німеччина), “Intercoat” (Німеччина), “Raflatac” (Фінляндія); - друкарські фарби та лаки для вузькорулонних друкарських машин виробництва фірм “Serikol” (Великобританія), “Janecke+Schneemann” (Німеччина). *** |
| 3 | Розміри етикетки, мм (згідно затвердженого оригінал-макету (дизайну): |  |
|  | Діаметр етикетки, мм | Для кег 58 (ін. згідно затвердженого оригінал макету)+/-0,25 |
|  | Крок між етикетками на рулоні,мм | 3 |
| 4 | Внутрішній діаметр втулки, мм | 76 ( для ручного оклеювання мін 40 макс 76) |
| 5 | Ширина рулону, мм | 60 |
| 6 | Діаметр рулону, мм | максимум 300±10 |
| 7 | Допустима висота втулки, мм | Рівна висоті етикетки, допуск 0/+2 |
| 8 | Товщина стінки втулки, мм | Мін. 6±1,0 Втулка не повинна деформуватись під шарами етикетки |
| 9 | Допустиме зміщення шарів етикетки всередині рулону, мм | ±1,0 |
| 10 | Маса, (г/м2) | 85 |

* Умови друку визначаються двостороннім договором поставки. Фарбований друк на етикетку повинен наноситись способом флексографічного друку або іншим друком згідно технологічної інструкції по даному типу друку, затвердженої у встановленому порядку.

** або аналог в залежності від дизайну і рекомендацій виробника обладнання. Всі характеристики указані номінальні (всі відхилення враховуються в залежності від специфікації виробника матеріалу). В будь-якому випадку зміна типу матеріалу має бути погоджена із Замовником та пройти виробничі тестування з боку Замовника.

*** Матеріал (чи інші нові матеріали) допускається до використання лише після позитивного проходження тесту на всіх заводах Замовника (Покупця).

**** При виявленні статичної напруги під час приймання етикетки на складі Замовника, така партія не допускається до використання і підлягає поверненню Постачальнику (після тестування на лінії розливу).

2. Технічні характеристики і додаткові вимоги до параметрів етикетки.

2.1	Етикетки самоклеючі  виробляються в рулонах. При виготовлені етикетки застосовують такі способи обробки та оздоблення: лакування, висікання, тиснення фольгою, конгрев, ламінування, нанесення голограм та інше.

2.3	Суміщення фарби на відтиску при багато фарбовому друці не повинно перевищувати ± 0,5мм. Відхиленні від точного розміщення елементів ± 0,5мм. Рівномірність по насиченості фарбового відтиску і кольоровому тону мають відповідати «ОРИГІНАЛ МАКЕТУ». Допускаються відхилення, обумовлені різницею оптичних властивостей друкарської фарби на оригіналі і відтиску, що не погіршують загального вигляду зображення та візуально відповідають «КОЛЬОРОВИМ СТАНДАРТАМ».

2.4	«КОЛЬОРОВІ СТАНДАРТИ» мають бути виготовлені в присутності Замовника в день першого друку нового сорту (дизайну) чи друку існуючого сорту, але із змінами в дизайні (окременими елементами, кольорами, текстом) в присутності представника Замовника або без нього при домовленості. Готові «КОЛЬОРОВІ СТАНДАРТИ» можуть бути виготовлені в інший день, але не пізніше 14-ти календарних днів з моменту першого друку. Готові стандарти мають бути передані на день друку чи надіслані Замовнику для затвердження. «КОЛЬОРОВИЙ СТАНДАРТ» вважається діючим, коли він підписаний і погоджений представниками Постачальника і Замовника. Після погодження 1 взірець «КОЛЬОРОВОГО СТАНДАРТУ» повертається Постачальникові. Всі наступні друки даного дизайну мають бути виконані відповідно до затвердженого «КОЛЬОРОВОГО СТАНДАРТУ», в іншому разі невідповідна етикетка по кольорам буде забракована Замовником.

2.5	Фарба, що застосовується для друку етикеток, має міцно закріплюватися на матеріалі, бути вологостійкою.

2.6	Якість друкованого зображення має володіти добрими властивостями протистоянню стиранню при незначній дії на неї зовнішнього тиску тертя.

2.7	На етикетках НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ: неповний друк елементів малюнку чи тексту; тріщини і відшарування друкарської фарби; викривлений і розмазаний друк; наявність надривів, зморшок, задирок.

2.8	Лакування має бути рівномірним по всій поверхні етикетки, без затікань, пропусків і тріщин при згинанні. Не допускається непролаковані місця, здуття, відшарування лакової плівки.

3. Технічні характеристики і вимоги до параметрів рулону.

3.1	Різаний край (кромка бобіни) має бути без нерівних, рваних і збитих країв.

3.2	В рулоні етикеток не допускаються склейки, що порушують цілісність етикеток чи відстань між ними. Допускається не більше однієї склейки в середині рулону. Зона склейки має бути позначена міткою (кольоровими прапорцями-закладками, що кріпляться до верхньої частини етикетки).

3.3	В рулонах етикетки не допускаються надриви, наскрізні отвори, механічні пошкодження, злипання суміжних шарів між собою.

3.4	Рулони етикетки мають легко розмотуватися при використанні, злипання шарів етикетки між собою по причині статичної напруги – не допускається!

3.5	Намотка має бути помірно щільною і рівною по всьому діаметру рулона, виконана із натягом, що не допускає випадіння чи суміщення втулки під дією ваги рулону; допускає можливість механічного вирівнювання рулону при появі зміщення шарів етикети.

4. Вимоги до виробництва етикетки

4.1 Вимоги до сировини:

4.1.1	Всі матеріали виробництва, що застосовуються для виготовлення етикеток, повинні мати сертифікат відповідності, документ  про якість та висновок санітарно–епідеміологічної експертизи центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

4.1.2	Дозволяється застосування інших видів матеріалів вітчизняного або імпортного виробництва, відповідно до діючої в Україні нормативної документації або за наявності свідоцтва про визнання в Україні іноземного сертифіката чи сертифіката відповідності, висновку державної санітарно – епідеміологічної експертизи і забезпечують якість етикеток не нижче, ніж  встановлено вимогами цих технічних умов.

4.1.3	Етикетки складаються із самоклеючого етикеточного матеріалу певної геометричної форми і розміру та захисного матеріалу (підкладка).

4.1.4	Самоклеючий етикеточний матеріал (верхній шар) являє собою папір, полімерну плівку або комбінований матеріал з одностороннім липким клейким шаром.

4.2.  Інші вимоги до готової етикетки:

4.2.1 Партією приймається будь-яка кількість етикеток однієї назви і призначення, виготовленої при стабільному технологічному режимі із однієї марки матеріалу, по одному замовленню та супроводжується одним документом про якість.

Партія виготовлена згідно одного оригінал-макету (дизайну). Якщо в поставку входять партії етикеток, що виговлені згідно різних оригінал-макетів - вони повинні бути відокремлені та відповідно промарковані.

4.2.2 Категорично забороняється змінювати вже вибрані та погоджені марки матеріалів без проведення тестування. Процедура тестування та погодження проводиться у випадках:

    - Розробка дизайну етикетки для нового формату продукції;

    - Впровадження у виробництво нових прогресивних технологій та матеріалів з метою покращення якості продукції. Проводиться тільки за погодженням з фахівцями напрямку з якості.

    - Етикетка різного сорту повинна мати документи на кожну поставку (посвідчення якості).

Документ про якість повинен вміщати:

• № документу і дату видачі;

• назву продукції;

• назву замовника;

• номер партії, замовлення;

• дату виготовлення;

• кількість етикетки в партії;

• умови зберігання та гарантійний строк придатності;

• значення основних показників відповідно до вимог та фактично виміряні

• (колір, розміри, товщину);

• посилання на ТУ (відповідність);

• підпис та штамп контролера ВТК.

4.2.4 Також одноразово виробник надає санітарну документацію (висновок санітарно-гігієнічної експертизи, сертифікат відповідності) згідно вимог законодавства України. Для вхідного контролю виробник надає замовнику завірену копію технічної документації (ТУ), якщо продукція виробляється не по ГОСТ.

5. Контроль при виробництві етикетки:

5.1	Вхідний контроль сировини;

5.2	Контроль всіх параметрів вказаних у Технічних вимогах. Специфікації та допусках з кожної партії;

5.3	Фізико-механічні показники визначаються для кожної партії або особистими силами, або послугами незалежних акредитованих лабораторій;

5.4	Гігієнічний контроль.

6. Вимоги до упаковки:

6.1 Кінець рулонної стрічки з етикетками попередньо заклеюють смужкою липкої стрічки для попередження розмотування.

6.2 Рулони етикеток загортають у поліетиленову плівку за ГОСТ 10354 в один шар. Кінці пакувального матеріалу повинні бути загорнуті в торці рулонів. За згодою замовника, рулони можуть бути упаковані іншим способом, що забезпечує якість етикеток.

6.3 Рулони вкладають в транспортне пакування  - в ящики з гофрокартону за ГОСТ 9142 або інші за чинними нормативними документами та які забезпечують якість етикетки під час зберігання та транспортування, масою нетто не більше ніж 20 кг.

6.4 Укладка рулонів з етикетками в ящики повинна бути щільною і виключати вільне переміщення рулонів під час транспортування.

6.5 Ящики з гофрокартону повинні бути обклеєні клеєвою  полімерною стрічкою з липким шаром за ГОСТ 20477.

6.6 На кожну пакувальну одиницю наклеюють взірець етикеткової продукції.

7. Маркування рулонів

7.1. Кожен рулон етикетки маркується ярликом з наступною інформацією українською мовою:

- назва підприємства-виробника або його товарний знак;

- номер замовлення;

- кількість етикеток в рулоні (шт.);

- прізвище перемотувальника.

7.2. На кожен ящик з упакованою продукцією наклеюють паперовий ярлик з зазначенням інформації українською мовою:

- найменування та місцезнаходження підприємства-виробника або його товарний знак;

- номер замовлення;

- гарантійний термін зберігання;

- кількість етикеток;

- кількість рулонів;

- дата виготовлення;

- позначення цих ТУ;

- штамп контролера;

- знак відповідності за ДСТУ 2296 (у випадку сертифікації продукції).

Транспортне маркування продукції повинно відповідати вимогам ГОСТ 14192 з зазначенням маніпуляційних знаків: “Берегти від вологи”, “Верх”, “Обмеження температури” та застережного напису “Не кидати”.

7.3 Маркування на території України виконується українською мовою, при поставках продукції за межі України мовою,  узгодженою з замовником.

8. Умови транспортування і зберігання:

8.1	Поліпропіленова етикетка транспортується всіма видами транспорту в чистих, сухих, критих транспортних засобах, у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на відповідному виді транспорту.

  - Поліпропіленову етикетку в запакованому вигляді зберігають в закритих складських приміщеннях при температурі від +5ºС до +25ºС, відносній вологості 45-80%, запобігають попаданню прямих сонячних променів, на відстані не менше 1м від нагрівальних приладів та при відсутності у приміщенні агресивних середовищ (кислотної, лужної і т.д.).

  - Не допускається зберігання палет з етикеткою в два і більше яруси, лише одноярусне транспортування і зберігання!

  - Гарантійний термін зберігання етикетки – 6 міс. з дня виготовлення.

  - При відмінних умовах транспортування, необхідно витримати етикетку перед використанням в виробничих умовах не менше 24год., при чому в зимовий час  - не менше 48 год.

9. Вхідний контроль плівки замовником:

Замовник має право бракувати партію етикетки, або окремі рулони з партії, як при вхідному контролі, так і в процесі виробництва, по причині невідповідності параметрам технічної специфікації чи вимог, особливо якщо певні параметри перешкоджають роботі етикетувальних автоматів та приводять до пониження якості готової продукції. Також бракуванню підлягає та продукція, яка була неналежно транспортована і по факту приймання на склад замовника мала суттєві зауваження до цілісності транспортних пакетів (завалена продукція, мокра, пошкоджена упаковка, пошкоджені піддони і т.п.). У будь-якому випадку невідповідності, браку складається претензія чи акт встановленого зразку згідно процедури КД 206-П-010 «Процедура про приймання сировини та матеріалів на склади Компанії».

10. Технічні вимоги до обладнання:

Вся етикетка, яка поставляється на виробництво, повинна бути придатна для використання на високошвидкісних лініях розливу та не викликати  зупинок в роботі обладнання при максимальній продуктивності.