Тендерне завдання на закупівлю спецвзуття (Київ, Львів, Запоріжжя)

1. Бюджет 2019 без ПДВ - 1,55 млн.грн.

2. Постачальник гарантує якість зберігання спецвзуття на протязі 2х років, а термін експлуатації на протязі 6 місяців. У разі необхідності, заміна проводиться за рахунок постачальника в термінах до 2-х тижнів.

3. Можливість додаткового замовлення.

4. Адресна доставка на склади по містах:

Київ - вул. Пирогівський шлях, 137

Запоріжжя - вул. Василя Стуса, 6

Львів - вул. Клепарівська, 18

5. На все взуття необхідно мати такі документи:

- паспорт якості на вироби;

- протоколи випробувань (якщо є).

6. Весь товар повинен бути в індивідуальній упаковці с зазначенням розмірів та захисних властивостей.

- Загальні вимоги:

- НАПІВЧЕРЕВИКИ

- (НАПІВЧЕРЕВИКИ S3 SRC З ЖОРСТКИМ ПІДНОСКОМ

ДСТУ EN ISO 20347:2015, ДСТУ EN ISO 20345:2016)

Призначення: Спеціальне взуття (скорочено - спецвзуття) призначена для захисту ніг працівників від небезпечних впливів виробничого середовища і трудового процесу. Головне призначення спецвзуття - це захист ніг від несприятливих впливів і можливих виробничих травм ніг.

## Технічний опис:

## Напівчеревики на шнурках з жорстким підноском.

## Клас захисту: S3 і додаткові захисні характеристики.

## Черевики повинні мати:

- підошву з протектором, що перешкоджає ковзанню (тест SRC) та амортизатором в області п'яти;

- глухий клапан для захисту від пилу, бризок і бруду;

- широкий м'який задній манжет (кант);

- захисний підносок з полікарбонату або композитного матеріалу (опір впливу з енергією не менше - 200 Дж,);

- пластина для захисту від проколів (Опір наскрізного проколу не менше 1000 Н);

- напівчеревик повинен мати  потовідвідну устілку.

- Матеріал підошви – двошаровий ПУ, або ТПУ/ПУ

- Розмірний ряд: 36-50

- Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців

## Кожна пара повинна бути упакована в окрему коробку з нанесенням маркування.

Наявність заводського маркування на взутті:

- рік виробництва;

- артикул моделі;

- розмір;

- захисні властивості (клас захисту);

- стандарти;

- країна виробництва;

- та інщі.

При остаточному виборі моделі перевага буде надаватися:

- НАПІВЧЕРЕВИКИ XR502, S3 HRO SRC, або

- НАПІВЧЕРЕВИКИ DYNAMICA S3 SRC ESD

| - Найменування | - Львів | - Запоріжжя | - Київ | - Загальна кількість, пар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Напівчеревики | - 129 | - 220 | - 223 | - 572 |

- ЧЕРЕВИКИ УТЕПЛЕНІ

- (ЧЕРЕВИКИ З ЖОРСТКИМ ПІДНОСКОМ УТЕПЛЕНІ

- ДСТУ EN ISO 20347:2015, ДСТУ EN ISO 20345:2016)

Призначення: Спеціальне взуття (скорочено - спецвзуття) призначена для захисту ніг працівників від небезпечних впливів виробничого середовища і трудового процесу. Головне призначення спецвзуття - це захист ніг від несприятливих впливів і можливих виробничих травм ніг.

## Технічний опис:

Черевики на шнурках з жорстким підноском.
            Клас захисту: S3 і додаткові захисні характеристики.

Чоботи повинні мати:

- підошву з протектором, що перешкоджає ковзанню (тест SRC) та

амортизатором в області п'яти;

- глухий клапан для захисту від пилу, бризок і бруду;

- широкий м'який задній манжет (кант);

- Матеріал підкладки - натуральне або штучне хутро або синтетичний матеріал

- захисний підносок з полікарбонату або композитного матеріалу (опір впливу з енергією не менше - 200 Дж,);

- Матеріал підошви – двошаровий ПУ, або ТПУ/ПУ

    - пластина для захисту від проколів (Опір наскрізного проколу не менше 1100 Н);      -   черевик повинен мати потовідвідну устілку.

    - Розмірний ряд: 36-50

    - Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців

## Кожна пара повинна бути упакована в окрему коробку з нанесенням маркування.

Наявність заводського маркування на взутті:

- рік виробництва;

- артикул моделі;

- розмір;

- захисні властивості (клас захисту);

- стандарти;

- країна виробництва;

- та інщі.

При остаточному виборі моделі перевага буде надаватися:

| - Найменування | - Львів | - Запоріжжя | - Київ | - Загальна кількість, пар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Черевики утеплені | - 3 | - 83 | - 122 | - 208 |

- 3.ЧОБОТИ ГУМОВІ

- (ЧОБОТИ ВОДОСТІЙКІ S5 SRC)

Призначення: Спеціальне взуття (скорочено - спецвзуття) призначена для захисту ніг працівників від небезпечних впливів виробничого середовища і трудового процесу. Головне призначення спецвзуття - це захист ніг від несприятливих впливів і можливих виробничих травм ніг.

## Технічний опис:

## Чоботи захисні оливоводостійкі, зносостійкі, що захищають від ковзання на вологих, брудних, жирних поверхнях.

## Матеріал – ПВХ

## Клас захисту: S5 і додаткові захисні характеристики.

- підошву з протектором, що перешкоджає ковзанню (тест SRC) та амортизатором в області п'яти;

- захисний підносок з полікарбонату або композитного матеріалу (опір впливу з енергією не менше - 200 Дж,);

- пластина для захисту від проколів (Опір наскрізного проколу не менше 1000 Н);

- Розмірний ряд: 36-50

- Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців

## Кожна пара повинна бути упакована в окрему коробку з нанесенням маркування.

Наявність заводського маркування на взутті:

- рік виробництва;

- артикул моделі;

- розмір;

- захисні властивості (клас захисту);

- стандарти;

- країна виробництва;

- та інщі.

| - Найменування | - Львів | - Запоріжжя | - Київ | - Загальна кількість, пар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Чоботи гумові | - 59 | - 43 | - 132 | - 234 |

- КАПЦІ

- (Захисні накладки для взуття)

- Призначення: Накладка із захисним підноском для відвідувачів. Використовується на виробництві, де згідно з нормами охорони праці заборонено перебувати без взуття із захисним підноском. Відвідувач одягає захисну накладку поверх своєї повсякденного взуття і захисна накладка забезпечує захист пальців ніг, а також забезпечує додатковий захист від ковзання, так як накладка має неслизьку підошву.

- Опис: Накладки на взуття надійно захищають від ковзання, швидко і зручно одягаються. Застібається на нозі на липучці. Мають захисний протиударний підносок. Накладка може використовуватися як для взуття з каблуком, так і для взуття без каблука.

- Технічний опис:

- • Захист від удару силою 200 Дж;

- • Неслизька, немарка підошва;

- • Застібка на липучці;

- • Індивідуальна упаковка для зберігання;

- • Три універсальних розміру охоплюють розмірний ряд від 34 до 50;

- • Розмір легко визначається за кольором накладки:

- Загальна кількість – 50 пара